DSK

Hrazda

- TECHNICKÝ LIST 11.05.03 PS

|  | Pozorně si přečtěte technický list, abyste se seznámili s pravidly montáže, bezpečného provozu, údržby, přepravy a skladování výrobku „Hrazda“. Dále jen výrobek. Montáž, demontáž a instalaci provádějte až po prostudování technického listu. Tento technický list uschovejte po celou dobu používání výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo měnit konstrukci, provedení i technické parametry výrobku při jeho zdokonalování bez dalšího upozornění na takové změny. |
| --- | --- |

- URČENÍ VÝROBKU

Hrazda je určena ke cvičení.

Výrobek je určen k použití v interiéru.

- TECHNICKÉ PARAMETRY

Tabulka 1

| Vnější rozměry, mm | Hloubka (délka úhelníku), mm | 792 |
| --- | --- | --- |
|  | Šířka (délka hrazdy), mm | 1000 |
|  | Výška, mm | 341 |
| Vzdálenost od žebřin k hrazdě, mm |  | 719 |
| Průměr hrazdy s gumoplastovou rukojetí, mm |  | 32 |
| Hmotnost brutto, nejvýše |  | 13 |
| Maximální hmotnost uživatele, kg |  | 120 |
| Životnost, roky (nejméně) |  | 5 |

- KONSTRUKCE

  - Složení výrobku.

Výrobek je rozebíratelná rámová konstrukce z kovových stojin.

  - Informace o použitých materiálech

Všechny materiály použité k výrobě dílů výrobku jsou schváleny k použití a mají potřebné protokoly z laboratorních zkoušek a odborné posudky vydané akreditovanými laboratořemi.

- OBSAH BALENÍ

Tabulka 2

| Č. | Název | Obr. |  | Ks |  | Č. | Název | Obr. | Ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Úhelník levý 10.05.03.02 |  |  | 1 |  | 2 | Úhelník pravý 10.05.03.03 |  | 1 |
| 3 | Spojka 10.05.08.02 |  |  | 1 |  | 4 | Hrazda 10.05.03.04 |  | 1 |
| 5 | Příčná tyč 10.05.03.003 (se 4 otvory) |  |  | 1 |  | 6 | Příčná tyč 10.05.03.003-01 (se 2 otvory) |  | 1 |
|  | Klíč 13х17 DSKM 02.111.00 |  |  | 1 |  |  | Imbusový klíč S=6 mm |  | 1 |
| Běžné nářadí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | Název |  | Ks |  |  | Č. | Název |  | Ks |
| 17 | Šroub М8-6gх55.56.016 GOST 7798-70 |  | 4 |  |  | 18 | Šroub М8-6gх65.56.016 GOST 7798-70 |  | 2 |
| 19 | Šroub М8-6gх90.56.016 GOST 7798-70 |  | 2 |  |  | 20 | Šroub М8-6gх60.56.016 GOST 11738-80 |  | 4 |
| 21 | Matice М8-6H.6.016 GOST 5915-70 |  | 6 |  |  | 22 | Podložka 8.А2 DIN 125 |  | 20 |
| 23 | Matice s okem М8 DIN 582 |  | 6 |  |  | 26 | Krytka D25/Т |  | 4 |
| 25 | Krytka P40х60/3B |  | 2 |  |  | 73 | Karabina se šroubovacím zámkem, pozinkovaná, M6 |  | 6 |
| 28 | Dekorativní krytka 13 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Technický list 11.05.03 PS |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

5.1 Výrobek se přepravuje v originálním obalu výrobce jakýmkoli dopravním prostředkem, který zaručí jeho neporušenost.

5.2. Podmínky skladování odpovídají skupině 2 (C) podle GOST 15150-69. Do instalace do pracovní polohy skladujte výrobek v originálním obalu výrobce v suché místnosti s přirozeným větráním.

6 LIKVIDACE

6.1 Před předáním výrobku k likvidaci je nutné:

•	rozebrat výrobek v opačném pořadí, než probíhala montáž;

•	roztřídit díly podle druhu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.

6.2 Výrobek neobsahuje nebezpečné látky. Likvidace odpadu se provádí podle požadavků SanPiN 2.1.3684-21.

7 ZÁRUKA

7.1 Záruční doba na výrobek je 12 měsíců od data prodeje.

7.2 Záruka se nevztahuje na výrobky:

•	s poškozením vzniklým během přepravy zákazníkem;

•	s poškozením způsobeným porušením podmínek skladování, montáže a provozu uvedených v tomto technickém listu;

•	které nemají v tomto technickém listu vyplněné záznamy o zabalení, o převzetí oddělením kontroly kvality a o prodeji výrobku

• výrobce ručí za spolehlivost výrobku za předpokladu, že zákazník dodržuje pravidla přepravy, skladování, montáže a provozu.

- NÁVOD K MONTÁŽI

  - Omezení použití.

K výrobku musí být zajištěn volný přístup.

  - Příprava k montáži

Výrobek vybalte a jednotlivé díly položte na předem připravenou plochu. Zkontrolujte, zda obsah dodávky odpovídá technickému listu vašeho výrobku.

  - Bezpečnostní opatření.

- Přítomnost dětí při montáži výrobku a jejich účast na montáži jsou zakázány.

- Výrobek montujte postupně podle montážního návodu.

Postup montáže a instalace.

    - Smontujte úhelníky a spojku s příčnými tyčemi (šrouby zatím nedotahujte úplně):

- Na úhelníky nasaďte krytky;

- Smontujte úhelníky (poz. 1) a (poz. 2) se spojkou (poz. 3) a příčnými tyčemi (poz. 5) a (poz. 6)

Obr.1

    - Namontujte hrazdu (šroub zatím nedotahujte úplně):

1. Na hrazdu nasaďte krytky

2. Hrazdu (poz. 4) namontujte na úhelníky.

- Obr.2

    - Všechny šrouby pevně dotáhněte a nasaďte dekorativní krytky.

    - Je možné použít doplňkové příslušenství, například lano, gymnastické kruhy, provazový žebřík apod. K tomu osaďte matice s okem poz. 23 a namontujte karabiny poz. 73.

    - Karabiny poz. 73 osaďte do šroubu s okem poz. 144.

Pozor! Pokud se průměr průřezu karabiny opotřebením zmenší až na 4 mm, je nutné karabinu vyměnit

Zavěšení lana na karabinu poz. 73

Zavěšení kruhů a provazového žebříku na karabiny poz. 73

- POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ

  - Výrobek je určen pro dospělé a děti od 14 let.

  - Maximální hmotnost uživatele je 120 kg. Pro závěsné vybavení – do 50 kg.

- POKYNY KE KONTROLE PŘED POUŽITÍM

Před použitím výrobku proveďte tyto úkony:

•	Vizuální kontrola výrobku;

•	Kontrola celistvosti konstrukce: zkontrolujte, zda jsou namontovány všechny části výrobku.

- POKYNY KE KONTROLE A ÚDRŽBĚ

  - Před každým použitím výrobku proveďte vizuální kontrolu:

- Zkontrolujte upevňovací body. Pokud jsou uvolněné, dotáhněte je běžným nářadím.

- Zkontrolujte, zda jsou na spojích nasazeny plastové ochranné krytky;

  - Jednou měsíčně proveďte funkční kontrolu. Zkontrolujte, zda je výrobek pevně osazen a upevňovací body dotažené. Zkontrolujte dotažení všech spojovacích prvků a šroubových spojů.

  - Jednou ročně proveďte základní kontrolu.

Zkontrolujte, zda kovové části nejsou zkorodované;

Posuďte vliv provedené opravy na bezpečnost zařízení.

Všechny poškozené díly vyměňte za rovnocenné díly od výrobce.

Výroba a výměna dílů uživatelem je zakázána.