DSK

Bradla

- TECHNICKÝ LIST 11.05.08 PS

|  | Pozorně si přečtěte technický list, abyste se seznámili s pravidly montáže, bezpečného provozu, údržby, přepravy a skladování výrobku „Bradla“. Dále jen výrobek. Montáž, demontáž a instalaci provádějte až po prostudování technického listu. Tento technický list uschovejte po celou dobu používání výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo měnit konstrukci, provedení i technické parametry výrobku při jeho zdokonalování bez dalšího upozornění na takové změny. |
| --- | --- |

- URČENÍ VÝROBKU

Bradla jsou určena ke cvičení.

Výrobek je určen k použití v interiéru.

- TECHNICKÉ PARAMETRY

Tabulka 1

| Vnější rozměry, mm | Délka, mm | 760 |
| --- | --- | --- |
|  | Šířka, mm | 666 |
|  | Výška, mm | 460 |
| Vzdálenost mezi rukojeťmi, mm |  | 550 |
| Průměr příček pro zavěšení, mm (nejvýše) |  | 38 |
| Hmotnost brutto, nejvýše |  | 10 |
| Maximální hmotnost uživatele, kg |  | 120 |
| Životnost, roky (nejméně) |  | 5 |

- KONSTRUKCE

  - Složení výrobku.

Výrobek je rozebíratelná rámová konstrukce z kovových stojin.

  - Informace o použitých materiálech

Všechny materiály použité k výrobě dílů výrobku jsou schváleny k použití a mají potřebné protokoly z laboratorních zkoušek a odborné posudky vydané akreditovanými laboratořemi.

- OBSAH BALENÍ

Tabulka 2

| Č. | Název | Obr. | Ks |  | Č. | Název | Obr. | Ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Úhelník 10.05.08.01 |  | 2 |  | 2 | Spojka 10.05.08.02 |  | 1 |
| 3 | Spojka 10.05.08.02-01 (se 2 otvory) |  | 1 |  | 4 | Destička 10.05.08.001 |  | 1 |
| 5 | Zádová opěrka DSK 05.092.00 В |  | 1 |  | 6 | Opěrka předloktí ISO-05.847 |  | 2 |
|  | Klíč 13х17 DSKM 02.111.00 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Běžné nářadí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | Název |  | Ks |  | Č. | Název |  | Ks |
| 15 | Šroub М8-6gх35.56.016 GOST 7798-70 |  | 2 |  | 17 | Šroub М8-6gх55.56.016 GOST 7798-70 |  | 12 |
| 18 | Šroub А2 М8-6gх16.56.016 GOST 17473-80 |  | 2 |  | 20 | Matice М8-6H.6.016 GOST 5915-70 |  | 8 |
| 21 | Matice М8-6H.6.016 GOST 11860-85 |  | 2 |  | 22 | Podložka 8.А2 DIN 125 |  | 24 |
| 25 | Krytka К40/B |  | 2 |  | 26 | Krytka D25/Т |  | 4 |
| 28 | Dekorativní krytka 13 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Technický list 11.05.08 PS |  |  |  |  |  |  |  |

5 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

5.1 Výrobek se přepravuje v originálním obalu výrobce jakýmkoli dopravním prostředkem, který zaručí jeho neporušenost.

5.2. Podmínky skladování odpovídají skupině 2 (C) podle GOST 15150-69. Do instalace do pracovní polohy skladujte výrobek v originálním obalu výrobce v suché místnosti s přirozeným větráním.

6 LIKVIDACE

6.1 Před předáním výrobku k likvidaci je nutné:

•	rozebrat výrobek v opačném pořadí, než probíhala montáž;

•	roztřídit díly podle druhu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.

6.2 Výrobek neobsahuje nebezpečné látky. Likvidace odpadu se provádí podle požadavků SanPiN 2.1.3684-21.

7 ZÁRUKA

7.1 Záruční doba na výrobek je 12 měsíců od data prodeje.

7.2 Záruka se nevztahuje na výrobky:

•	s poškozením vzniklým během přepravy zákazníkem;

•	s poškozením způsobeným porušením podmínek skladování, montáže a provozu uvedených v tomto technickém listu;

•	které nemají v tomto technickém listu vyplněné záznamy o zabalení, o převzetí oddělením kontroly kvality a o prodeji výrobku

• výrobce ručí za spolehlivost výrobku za předpokladu, že zákazník dodržuje pravidla přepravy, skladování, montáže a provozu.

- NÁVOD K MONTÁŽI

8.1	Omezení použití.

K výrobku musí být zajištěn volný přístup.

8.2	Příprava k montáži

Výrobek vybalte a jednotlivé díly položte na předem připravenou plochu. Zkontrolujte, zda obsah dodávky odpovídá technickému listu vašeho výrobku.

8.3	Bezpečnostní opatření.

- Přítomnost dětí při montáži výrobku a jejich účast na montáži jsou zakázány.

- Výrobek montujte postupně podle montážního návodu.

8.4	Postup montáže a instalace.

8.4.1	Smontujte úhelníky se spojkami

1. Na úhelníky nasaďte krytky;

2. Smontujte úhelníky (poz. 1) se spojkami (poz. 2 a poz. 3).

- Obr.1

- 8.4.2 Namontujte zádovou opěrku a opěrky předloktí:

- 1. Osaďte destičku (poz. 4)

- 2. Namontujte zádovou opěrku (poz. 5) a opěrky předloktí (poz. 6)

- Obr.2

- POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ

9.1	Výrobek je určen pro dospělé a děti od 14 let.

9.2	Maximální hmotnost uživatele je 120 kg

- POKYNY KE KONTROLE PŘED

POUŽITÍM

Před použitím výrobku proveďte tyto úkony:

•	Vizuální kontrola výrobku;

•	Kontrola celistvosti konstrukce: zkontrolujte, zda jsou namontovány všechny části výrobku.

- POKYNY KE KONTROLE A ÚDRŽBĚ

11.1	Před každým použitím výrobku proveďte vizuální kontrolu:

- Zkontrolujte upevňovací body. Pokud jsou uvolněné, dotáhněte je běžným nářadím.

- Zkontrolujte, zda jsou na spojích nasazeny plastové ochranné krytky;

11.2	Jednou měsíčně proveďte funkční kontrolu. Zkontrolujte, zda je výrobek pevně osazen a upevňovací body dotažené. Zkontrolujte dotažení všech spojovacích prvků a šroubových spojů.

11.3	Jednou ročně proveďte základní kontrolu.

Zkontrolujte, zda kovové části nejsou zkorodované;

Posuďte vliv provedené opravy na bezpečnost zařízení.

.

Všechny poškozené díly vyměňte za rovnocenné díly od výrobce.

Výroba a výměna dílů uživatelem je zakázána.