DSK

Žebřiny

- TECHNICKÝ LIST 11.05.07 PS

|  | Pozorně si přečtěte technický list, abyste se seznámili s pravidly montáže, bezpečného provozu, údržby, přepravy a skladování výrobku „Žebřiny“. Dále jen výrobek. Montáž, demontáž a instalaci provádějte až po prostudování technického listu. Tento technický list uschovejte po celou dobu používání výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo měnit konstrukci, provedení i technické parametry výrobku při jeho zdokonalování bez dalšího upozornění na takové změny. |
| --- | --- |

- URČENÍ VÝROBKU

Žebřiny jsou určeny ke cvičení.

Výrobek je určen k použití v interiéru.

- TECHNICKÉ PARAMETRY

Tabulka 1

| Vnější rozměry, mm | Hloubka, mm | 160 |
| --- | --- | --- |
|  | Šířka, mm | 755 |
|  | Výška, mm | 2235 |
| Vzdálenost mezi stojinami, mm |  | 630 |
| Průměr příčné tyče, mm |  | 32 |
| Hmotnost brutto, nejvýše |  | 28 |
| Maximální hmotnost uživatele, kg |  | 120 |
| Životnost, roky (nejméně) |  | 5 |

- KONSTRUKCE

  - Složení výrobku.

Výrobek je rozebíratelná rámová konstrukce z kovových stojin.

  - Informace o použitých materiálech

Všechny materiály použité k výrobě dílů výrobku jsou schváleny k použití a mají potřebné protokoly z laboratorních zkoušek a odborné posudky vydané akreditovanými laboratořemi.

- OBSAH BALENÍ

Tabulka 2

| Č. | Název | Obr. | Ks |  | Č. | Název | Obr. | Ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stojina horní 10.05.07.001 |  | 2 |  | 2 | Stojina dolní 10.05.07.01 |  | 2 |
| 3 | Příčka 10.05.07.02 |  | 9 |  | 4 | Rukojeť ISO-05.38 |  | 18 |
| 5 | Konzola 10.05.07.002 |  | 6 |  | 6 | Klíč 13х17 DSKM 02.111.00 |  | 1 |
| Běžné nářadí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | Název |  | Ks |  | Č. | Název |  | Ks |
| 15 | Šroub М8-6gх55.56.016 GOST 7798-70 |  | 6 |  | 16 | Šroub М8-6gх20.56.016 GOST 7798-70 |  | 8 |
| 17 | Šroub М10-6gх25.56.016 GOST 7798-70 |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 20 | Matice М8-6H.6.016 GOST 5915-70 |  | 6 |  | 21 | Podložka 10.А2 DIN 125 |  | 18 |
| 22 | Podložka 8.А2 DIN 125 |  | 20 |  | 23 | Kotevní šroub М8 10х80 |  | 6 |
| 25 | Krytka P40х60/3B |  | 4 |  | 26 | Krytka 10 |  | 8 |
| 28 | Dekorativní krytka 13 |  | 26 |  | 29 | Dekorativní krytka 17 |  | 18 |
| Dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Technický list 11.05.07 PS |  |  |  |  |  |  |  |

5 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

5.1 Výrobek se přepravuje v originálním obalu výrobce jakýmkoli dopravním prostředkem, který zaručí jeho neporušenost.

5.2. Podmínky skladování odpovídají skupině 2 (C) podle GOST 15150-69. Do instalace do pracovní polohy skladujte výrobek v originálním obalu výrobce v suché místnosti s přirozeným větráním.

6 LIKVIDACE

6.1 Před předáním výrobku k likvidaci je nutné:

•	rozebrat výrobek v opačném pořadí, než probíhala montáž;

•	roztřídit díly podle druhu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.

6.2 Výrobek neobsahuje nebezpečné látky. Likvidace odpadu se provádí podle požadavků SanPiN 2.1.3684-21.

7 ZÁRUKA

7.1 Záruční doba na výrobek je 12 měsíců od data prodeje.

7.2 Záruka se nevztahuje na výrobky:

•	s poškozením vzniklým během přepravy zákazníkem;

•	s poškozením způsobeným porušením podmínek skladování, montáže a provozu uvedených v tomto technickém listu;

•	které nemají v tomto technickém listu vyplněné záznamy o zabalení, o převzetí oddělením kontroly kvality a o prodeji výrobku

• výrobce ručí za spolehlivost výrobku za předpokladu, že zákazník dodržuje pravidla přepravy, skladování, montáže a provozu.

- NÁVOD K MONTÁŽI

  - Omezení použití.

K výrobku musí být zajištěn volný přístup.

  - Příprava k montáži

Výrobek vybalte a jednotlivé díly položte na předem připravenou plochu. Zkontrolujte, zda obsah dodávky odpovídá technickému listu vašeho výrobku.

  - Bezpečnostní opatření.

- Přítomnost dětí při montáži výrobku a jejich účast na montáži jsou zakázány.

- Výrobek montujte postupně podle montážního návodu.

  - Postup montáže a instalace.

    - Rukojeti (poz. 4) nasaďte na příčku (poz. 3). Povrch doporučujeme nejprve navlhčit mýdlovým roztokem.

Obr. 1

| - Smontujte stojiny. | - Smontujte žebřiny |
| --- | --- |
| - Stojinu 1 zasunete do stojiny 2 lehkým poklepáním o podlahu. - Obr.2 | - Obr.3 |

    - Sestavu přiložte ke stěně

- Na žebřiny namontujte konzoly (poz. 5). Sestavu přiložte ke stěně a vyznačte otvory pro kotevní šrouby (poz. 23)

- Podle značek vyvrtejte otvory do stěny. Konzoly odšroubujte ze sestavy. Konzoly upevněte na stěnu kotevními šrouby.

- Sestavu upevněte ke konzolám.

- POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ

  - Výrobek je určen pro dospělé a děti od 14 let.

  - Maximální hmotnost uživatele je 120 kg

- POKYNY KE KONTROLE PŘED POUŽITÍM

Před použitím výrobku proveďte tyto úkony:

•	Vizuální kontrola výrobku;

•	Kontrola celistvosti konstrukce: zkontrolujte, zda jsou namontovány všechny části výrobku.

- POKYNY KE KONTROLE A ÚDRŽBĚ

  - Před každým použitím výrobku proveďte vizuální kontrolu:

- Zkontrolujte upevňovací body. Pokud jsou uvolněné, dotáhněte je běžným nářadím.

- Zkontrolujte, zda jsou na spojích nasazeny plastové ochranné krytky;

  - Jednou měsíčně proveďte funkční kontrolu. Zkontrolujte, zda je výrobek pevně osazen a upevňovací body dotažené. Zkontrolujte dotažení všech spojovacích prvků a šroubových spojů.

  - Jednou ročně proveďte základní kontrolu.

Zkontrolujte, zda kovové části nejsou zkorodované;

Posuďte vliv provedené opravy na bezpečnost zařízení.

Všechny poškozené díly vyměňte za rovnocenné díly od výrobce.

Výroba a výměna dílů uživatelem je zakázána.